ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

04.03.2024                                    п. Октябрьский                                     № 101/296

Об утверждении Программы

комплексного развития

коммунальной инфраструктуры

Октябрьского сельсовета Богучанского

района Красноярского края на 2024-2034 годы

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета с учётом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг и улучшения экологической безопасности, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 20 Устава Октябрьского сельсовета, Октябрьский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2024-2034 годы, согласно Приложению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Вестник депутата» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Октябрьского сельсовета oktyabrskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

Заместитель Председателя Октябрьского

сельского Совета депутатов                                                              З.К. Вализер

Глава

Октябрьского сельсовета						            О.А. Самонь

Приложение

к Решению Октябрьского

сельского Совета депутатов

№ 101/296 от 04.03.2024 г.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края

на 2024-2034 годы.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы |  |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения |  |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения |  |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения |  |
| 2.4 | Основные показатели электроснабжения |  |
| 2.5 | Основные показатели системы газоснабжения |  |
| 2.6 | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТКО |  |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |  |
| 3. | Перспективы развития Октябрьского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения |  |
| 3.2 | Прогноз развития промышленности |  |
| 3.2 | Прогноз развития застройки |  |
| 4. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета |  |
| 5.1 | - Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |
| 5.2 | Целевые показатели потребления населением Октябрьского сельсовета каждого вида коммунального ресурса |  |
| 5.3. | Показатели качества коммунальных ресурсов |  |
| 5.4. | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |
| 6. | - Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
| 6.1. | - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
| 7 | - Управление Программой |  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИЛЫ К ПРОГРАММНОМУ

ДОКУМЕНТУ

| I. | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткая характеристика сельсовета |  |
| 2. | Прогноз численности и состава населения |  |
| 3. | Прогноз развития промышленности |  |
| 4. | Прогноз развития застройки |  |
| 5. | Прогноз изменения доходов населения |  |
| 6. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| II. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1. | Анализ существующего состояния систем электроснабжения |  |
| 2.1.1 | Институциональная структура |  |
| 2.1.2 | Характеристика системы электроснабжения |  |
| 2.1.3 | Баланс мощности ресурса |  |
| 2.1.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.1.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.1.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов |  |
| 2.1.7 | Надежность работы системы |  |
| 2.1.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.1.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.1.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса. |  |
| 2.1.11 | Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения |  |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения |  |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения |  |
| 2.3.1 | Институциональная структура |  |
| 2.3.2 | Характеристика системы водоснабжения |  |
| 2.3.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.3.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.3.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.3.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.3.7 | Надежность работы системы водоснабжения |  |
| 2.3.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.3.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.3.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы водоотведения |  |
| 2.4.1 | Институциональная структура |  |
| 2.4.2 | Характеристика системы водоотведения |  |
| 2.4.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.4.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.4.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.4.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.4.7 | Надежность работы системы водоснабжения |  |
| 2.4.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.4.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.4.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения |  |
| 2.5.1 | Институциональная структура |  |
| 2.5.2 | Характеристика системы теплоснабжения |  |
| 2.5.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.5.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.5.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.5.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.5.7 | Надежность работы системы теплоснабжения |  |
| 2.5.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.5.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.5.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО |  |
| 2.6.1 | - Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |
| 2.6.2 | Влияние на окружающую среду |  |
| 2.6.3 | Расчет перспективных количеств образующихся отходов |  |
| 2.6.4 | Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами |  |
| 2.6.5 | Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов |  |
| III. | Перспективы развития Октябрьского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1 | Количественное определение перспективных показателей развития поселения |  |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| IV. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов |  |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства |  |
| 4.3 | Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов |  |
| 4.4. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведения |  |
| 4.5. | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельсовета, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |  |
| 4.6. | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Октябрьского сельсовета |  |
| 4.7. | Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом |  |
| 4.7.1 | Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии |  |
| 4.7.2 | Действующие тарифы на услуги теплоснабжения |  |
| 4.7.3 | Действующие тарифы на услуги по водоснабжению |  |
| 4.7.4 | Действующие тарифы на услуги по водоотведению |  |
| 4.7.5 | Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО |  |
| 4.8 | Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности |  |
| V. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение показателей |  |
| VI. | Источники инвестиций, управление программой |  |
|  | Заключение |  |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2024-2034 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с основными направлениями развития Октябрьского сельсовета, предусмотренными Генеральным планом Октябрьского сельсовета, прогнозом социально-экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для Октябрьского сельсовета Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем Октябрьского сельсовета;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах Октябрьского сельсовета, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи Октябрьского сельсовета в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Октябрьского сельсовета.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета на период 2024-2034 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является, система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2024-2034 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 5. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 12. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 13. Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Жеребцова Марина Алексеевна |
| Цель Программы | - создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных программ организаций комплекса Октябрьского сельсовета и муниципальных целевых программ Октябрьского сельсовета. - обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 7. Использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2024-2034 гг. |
| Этапы программы | 1 этап – 2024 - 2028 годы; 2 этап – 2029 - 2034 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: 1. Бюджетные средства (местного, районного, краевого, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ. 2. Заемные средства. 3. Средства частных инвесторов. Объем финансирования Программы составляет: 1. Водоснабжение – 67825,27 тыс. руб., 2. Водоотведение – 26159,11 тыс. руб., 3. Электроснабжение – определение финансовых затрат на стадии проектирования; 4. Газоснабжение – определение финансовых затрат на стадии проектирования; 5. Теплоснабжение – 71383,40 тыс. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Октябрьский сельсовет - муниципальное образование в Богучанском районе Красноярского края Российской Федерации.

Административный центр – п. Октябрьский.

Население и организации Октябрьского сельсовета обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, производится сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | АО «Красноярскэнергосбыт» | АО «Россети Сибирь» | Прямые договора |
|  | Иланская ДЭС Красноярской ДЭО Трансэнерго ОАО «РЖД» | Иланская ДЭС Красноярской ДЭО Трансэнерго ОАО «РЖД» | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ГПКК «ЦРКК» | МО Богучанский район | Прямые договора |
|  | ОАО РЖД НГЧ 2 | ОАО РЖД НГЧ 2 | Прямые договора |
| Теплоснабжение | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | МО Богучанский район | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТКО | АО «Автоспецбаза» | МО Богучанский район | Прямые договора |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Скважина №1 расположена по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Больничная 3, является собственностью ОАО РЖД НГЧ 2. Скважина №1 глубиной 35 м. Техническое состояние – здание водобашни 1970 года постройки, высотой 25 метров в кирпичном исполнении, ёмкости 120 м³ - состояние удовлетворительное. Насосное оборудование в удовлетворительном состоянии. Иные данные отсутствуют.

Характеристика водозабора находящийся в эксплуатационной ответственности ГПКК «ЦРКК»:

Водозабор состоит из 2х действующих водозаборных скважин.

Водозаборная скважина No90 ул. Мира. Глубина скважины 106 м.

Водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего и среднего ордовика. Водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. Скважина находится в северной части поселка на ул. Мира. Удаленность водозабора от уреза воды р. Чуна составляет 2 км.

Скважина расположена в деревянном павильоне насосной станции размером 6×5 м. Дверь деревянная, закрывается на замок. Пол деревянный, крыша шиферная. Установлен насос ЭВЦ-6-10-80, имеется кран для отбора воды. Устье не герметизировано.

Вода из скважины поступает в накопительную емкость расположенной в здании, которое примыкает к павильону скважины. Далее по разводящей сети вода поступает на удовлетворение производственных (котельная и т.д.), хозяйственно-бытовых (для питья населения) и прочих нужд.

Накопительная емкость объемом 50 м3 находится в деревянном здании. Скважина работает в ручном режиме на запраку машин, в летний период в ёмкость. Средний водоотбор составляет 65 м3/сут.

Одиночной водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего и среднего ордовика. Водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. Скважина находится в северной части поселка на ул. Советская, в 300 м восточнее скважины No516. Удаленность водозабора от уреза воды р. Чуна составляет 2 км.

Скважина расположена в деревянном павильоне насосной станции размером 2,5×2,5 м. Дверь деревянная, закрывается на замок. Пол земляной, крыша шиферная. Установлен насос ЭВЦ-6-6,3-125 на глубине 50 м, имеется кран для отбора воды, манометр и расходомер. Устье не герметизировано.

Вода из скважины поступает в накопительную емкость расположенной в здании, которое примыкает к павильону скважины. Далее по разводящей сети вода поступает на удовлетворение производственных (котельная и т.д.), хозяйственно-бытовых (для питья населения) и прочих нужд.

Накопительная емкость объемом 25 м3 находится в деревянном здании. Скважина работает в автоматическом режиме, круглогодично.

Средний водоотбор составляет 185 м3/сут.

Большинство водопроводных сетей в п. Октябрьский проложены подземным способом.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 50мм до 108мм, материал трубопровода – сталь, ПНД (полиэтиленовые трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В поселке бытовые сточные воды собираются упрощенной системой канализации и подаются на очистку на ведомственные очистные сооружения ОАО «РЖД». Сведения о производительности очистных сооружений и возможности дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

Часть жителей используют уличные туалеты (надворные постройки).

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями  приводит  к  дополнительному  загрязнению  водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.  Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это  связано  с  необеспеченностью  населенных  пунктов  и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилой застройки на территории Октябрьского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 2

| Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 50 п. Октябрьского | КВ-0.5 Шах КВ-РК-1,0 КВм-1,25 | 3 | 2007г. 2007г. 2014г. | 2,6 | 0,9405 | АО «КрасЭко» |
| Котельная № 1 п. Октябрьский* | ДКВР – 4-13 ДКВР – 4-13 | 2 | 1977г. 1977г. | 5,0/ 5,0 резерв | - | КДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |
| Всего: |  | 5 |  | 12,6/ 5,0 резерв | 0,9405 |  |

*Примечание: В 2007 кап ремонт зданий и сооружений: котёл 1 - 2022 г., дымосос к котлу 1- 2023 г., котёл 2- 2021 г., котёл 3 -2020 г., дымосос к котлу 3-2020 г.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 29364,98 Гкал/год.

- 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Территория Богучанского района соединена с энергосистемой двухцепной ЛЭП-110 кВ, проходящей вдоль железной дороги Решоты-Карабула и далее до подстанции "Богучаны". Вдоль левого берега реки Ангара от нее проходит ЛЭП-35 кВ Богучаны-Пинчуга-Манзя. Кроме того, от подстанции 110 кВ "Чунояр" отходит ЛЭП 35 кВ Чунояр-Леспромхоз-Осиновый мыс, ЛЭП -110 кВ «Богучаны-Гремучий», ПС «Гремучий –Шивеский» электроснабжение осуществляется по ВЛ-35 кВ.

На сегодняшний день обеспеченность системой электроэнергии в сельсовете составляет 100 %.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. Дефицит в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей не наблюдается.

Основные проблемы эксплуатации систем энергоснабжения Октябрьского сельсовета заключаются в значительном износе распределительных сетей и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

- 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Октябрьского сельсовета отсутствует.

- 2.6. Основные показатели системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором АО «Автоспецбаза».

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории сельсовета утверждены Правила благоустройства территории Октябрьского сельсовета (Решение Октябрьского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 13.01.2020 г. №17/60).  Правила благоустройства территории  Октябрьского сельсовета  устанавливают требования в сфере благоустройства территории, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории Октябрьского сельсовета  (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В середины 2022 года в поселке Октябрьский и деревне Малеево начали вывозить мусор. В п. Октябрьском установили 80 контейнеров, в д. Малеево – 8. Пока ТКО вывозят на полигон расположенный в г. Кодинск.

Однако, Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, предусматривается строительство полигонов ТКО в с. Богучаны и д. Прилуки до конца 2025 года, тем самым предполагается что ТКО с территории Октябрьского сельсовета будут вывозиться и складироваться на одном из данных полигонов.

В перспективе, наибольшую опасность, как следствие хозяйственного освоения территории, будет представлять увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённого пункта свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

- 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об энергосбережении»), на территории Октябрьского сельсовета ведется планомерная работа по установке приборов учета в бюджетной сфере, жилищном фонде и выполнению иных мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальной сфере.

К 2034 году планируется 100-процентное оснащение потребителей приборами учёта по всем коммунальным системам.

3.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.Динамика и прогноз численности населения

Принимается за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Расчет основных показателей демографической ситуации Октябрьского сельсовета проводился на основе метода трудового баланса, анализа, сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения поселения, которая к расчетному сроку составит 5662 человек.

- 3.2. Прогноз развития промышленности

Развитие поселка Октябрьский и деревни Малеево связано с дальнейшим функционированием крупного учреждения ИК-42 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю.  Функционально посёлок будет связан с лесозаготовительной деятельностью, однако объемы лесозаготовок будут постепенно снижаться ввиду непрофильности функции лесозаготовок для ИК-42 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. Снижение объемов лесозаготовки и деревообработки учреждением МЮ РФ частично будет компенсировано созданием ряда средних и малых производств по заготовке и переработке древесины.

- 3.3. Прогноз развития застройки

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в сельсовете должны являться:

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которые пожелают, и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Возможность сохранения существующей застройки определяется по генеральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих других факторов.

Техническое состояние жилищного фонда по селу, в общем, характеризуется как неудовлетворительное почти 70 % строений с большим процентом износа, свыше 60%.

По анализу показателей видно, что жилищный фонд находится в плохом техническом состоянии, а также некоторые строения размещено в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом состоянии, очень велик и большая часть его принадлежит частной форме собственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в основном без изменения типа и характера застройки.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд Октябрьского сельсовета должен составлять не менее 116,0 тыс. м2 на 2034 год.

4.ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Успешная реализация Генерального плана Октябрьского сельсовета, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Таблица 3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 24,34 | 25,73 | 27,10 | 28,49 | 29,86 | 39,11 |
| - населению | тыс. м3 | 21,42 | 22,64 | 23,85 | 25,07 | 26,28 | 34,36 |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 2,92 | 3,09 | 3,25 | 3,42 | 3,58 | 4,75 |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт.ч | 11987,99 | 12000,88 | 12013,76 | 12028,80 | 12043,84 | 12161,98 |
| Отпуск тепла- всего | Гкал | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 |
| - в целях отопления | Гкал | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 |
| - в целях ГВС | Гкал | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,40 |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги – не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – до 15 %.

Согласно расчетным данным, в Октябрьском сельсовете плата за коммунальные услуги по всем критериям доступна для населения на весь период действия Программы.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6 % (общая численность населения Октябрьского сельсовета – 5576 чел.) – 335 человек.

- среднедушевые доходы населения в Октябрьском сельсовете по состоянию на 01.12.2023г.– нет данных

Средний доход населения в Октябрьском сельсовете по состоянию на 01.12.2023г. – нет данных

- величина прожиточного минимума на 2023 год в целом на душу населения – 22042 рублей, для трудоспособного населения – 24025 рубля, для пенсионеров (в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») – 18956 руб., для детей – 22989 руб., для РСД – 13288 руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6 %, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2023 г.  – 80%, предусматривается повышение показателя до 85 % к концу действия Программы.

5.2. Целевые показатели потребления населением Октябрьского сельсовета каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 чел. в месяц.

Таблица 4. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса

| - Индикаторы | - Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | - 2028 г. | - 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удельное электропотребление | - кВт.ч/чел. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| - Удельное горячее водопотребление | - м3/чел. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| - Удельное теплоснабжение | - Гкал/чел. | - 8,3 | - 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,6 |
| - Удельный объем накопления ТКО | - м3/чел. | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 |

5.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Октябрьского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

-  уровень использования производственных мощностей,

- наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии и удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

5.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2023 г. обеспеченность приборами учета жилищного фонда в Октябрьском сельсовете составляет:

- электроснабжение – 100%;

- холодное водоснабжение – нет данных;

- теплоснабжение – 0 %.

К 2034 году предусматривается 100% охват всех потребителей коммерческими приборами учета коммунальных ресурсов.

- 6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

- Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Октябрьского сельсовета возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

- Программа инвестиционных проектов Октябрьского сельсовета представлена:

- 1) инвестиционными проектами в водоснабжении;

- 2) инвестиционными проектами в водоотведении;

- 3) инвестиционными проектами в электроснабжении;

- 4) инвестиционными проектами в газоснабжении;

- 5) инвестиционными проектами в теплоснабжении.

Таблица 5. Свод инвестиционных проектов

| Мероприятие | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект №1 |  |  |
| Разведка, бурение и обустройство скважины | 2024-2028 | 28693,5 |
| Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема | 2024-2028 | 16 238 |
| Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №90 (ул. Северная) и №91 (ул. Советская). | 2024-2028 | 6122,60 |
| Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | 2024-2028 | 1049,95 |
| Капитальный ремонт здания водозаборного сооружения №91 (ул. Советская). | 2024-2028 | 9116,8 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД | 2024-2028 | 6604,22 |
| Инвестиционный проект №2 |  |  |
| Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) | 2024-2028 | 17102,80 |
| Строительство самотечных линий канализации села из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91 | 2024-2028 | 6657,71 |
| Строительство напорных линий канализации из труб ПВХ | 2024-2028 | 2219,78 |
| Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения | 2024-2028 | 179 |
| Инвестиционный проект №3 |  |  |
| Строительство новых трансформаторных ПС на территории поселка | 2024-2034 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| Инвестиционный проект №4 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Октябрьская» к ГРПБ п. Октябрьский | 2024-2030 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |

Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в разделах «Обосновывающих материалов».

6.1.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объемы финансовых потребностей представлены с учётом прогноза индексов – дефляторов и инфляции в % (утверждённого Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны быть бюджетные средства (местного, районного, краевого бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и захоронения (утилизации) ТКО в Октябрьском сельсовете в настоящее время могут являться:

1) денежные средства бюджетов разных уровней;

2) заемные денежные средства кредитных организаций;

3) привлеченные средства инвесторов;

4) прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

1) действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

2) путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

3) модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

1. разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

2. контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

3. методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Октябрьского сельсовета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края на 2024-2034 годы разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза ТКО в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Октябрьского сельсовета и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСОВЕТА

Муниципальное образование Октябрьский сельсовет расположен в 130 км на юге Богучанского района. Территория сельсовета составляет 363 Га.

Численность населения (на 01.01.2023) – 5576 чел.

На территории муниципального образования находится два сельских поселения: п. Октябрьский, д. Малеево.

Население Октябрьского сельсовета обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, централизованным теплоснабжением, электроснабжением. Газоснабжение, централизованное горячее водоснабжение и централизованное водоотведение отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности.

Территория

Богучанский район расположен в северо-восточной части Красноярского края и относится к территориям приравненным к Крайнему Северу. С востока на запад территорию района пересекает река Ангара. Район является пятым по площади муниципальным образованием в Красноярском крае, занимая площадь 54,0 тыс. км2 с протяженностью с юга на север 280 км и с запада на восток 230 км. По данным на 01.01.2023 года в районе проживает 42 460 человек. По численности жителей район занимает второе место в Красноярском крае (за исключением городских округов) и первое место среди районов промышленного района «Нижнее Приангарье». Плотность населения составляет 0,8 чел/км2. Сопредельные территории: север: Эвенкийский район, восток: Кежемский район, юго-восток: Иркутская область, юг: Абанский район, юго-запад: Тасеевский район, запад: Мотыгинский район.

Для территории района характерно средне- и мелкоселенное ареальное расселение зоны средней тайги, характер расселения – долинный редкоочаговый. В связи с тем, что хозяйственное становление района во многом было обеспечено развитием лесопромышленного комплекса Нижнего Приангарья, населенные пункты территории имеют относительно высокую людность, так как лесозаготовка в основном велась трудозатратными способами. Октябрьский сельсовет входит в тройку населенных пунктов района имеющих численность населения более 5 тысяч жителей.

Территория  Октябрьского  сельсовета  имеет  достаточно  выгодное  географическое  положение.  В  настоящее  время  внешние  и  внутренние транспортно-экономические  связи  осуществляются  автомобильным и  железнодорожным видами транспорта.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Октябрьского сельсовета  в  пределах  границ,  установленных  Законом  Красноярского  края  от  25.02.2005  года  №  13-3104  (ред.  от  23.04.2013  г.)  «Об  установлении  границ  и соответствующим  статусом  муниципального  образования  Богучанский  район  и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Октябрьский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен в  южной  части  Богучанского  района.  П. Октябрьский (административный центр),  д.  Малеево  входят  в  состав Октябрьского  сельсовета.

Расстояние от п. Октябрьский до 	административного центра составляет 130 км, от д. Малеево 135 км.

Площадь территории п. Октябрьский - 8950,8 га, д. Малеево - 994,5 га.

Октябрьский  сельский  совет  входит  в  структуру  районов  Нижнего Приангарья. В связи с запасами лесных, водных ресурсов и полезных ископаемых  предусмотрено  развитие  территории  Октябрьского  сельского  совета. Сложившееся  сельское  расселение  отражает  тесную  взаимосвязь  физико-географических  условий,  исторических  особенностей  заселения  территории  и ее хозяйственного освоения.

Октябрьский сельсовет расположен  вдоль  реки  Чуна,  что  обуславливает расчлененность планировочной структуры селитебных территорий. Направления улиц д. Малеево определяются изгибами береговой линии.

- Климат

- Климат региона разнообразный. Красноярский край, площадь которого захватывает умеренный, субарктический и арктический климатические пояса, разделяют на 5 областей. Самый суровый климат в северной области. Высокие морозные температуры, холодная ветреная зима, короткое лето. На Таймырском полуострове практически всегда минусовая температура воздуха, даже летом она часто бывает ниже нуля. На островах, находящихся в акватории океана, морозный период продолжается круглый год, а земля покрыта снегами.

- В центральной, западной и восточной частях региона короткое жаркое лето с сухим климатом, долгая суровая зима.

- Богучанский район расположен в зоне резко континентального климата, с коротким теплым летом, продолжительной холодной зимой, затяжной дождливой осенью. Абсолютная минимальная температура воздуха может достигать - 54°С, абсолютная максимальная температура +38°С. Среднемесячная температура за год составляет - 2,6°С. В январе средняя температура составляет - 24,4°С, в июле - + 18,8°С. В среднем, количество дней с отрицательной температурой составляет 150-170 дней в году. Среднегодовое количество осадков составляет 377 мм. В среднем 65% всех осадков приходится на период с мая по сентябрь. В течение холодного периода, с октября по апрель, среднее количество осадков (132 мм) выпадает в виде снега. Пик средней относительной влажности (около 76 %) приходится на период с августа по февраль. Устойчивый снежный покров со средней толщиной 33 см в среднем сохраняется на полях в течение 175 дней в году, с 25 октября по 18 апреля.

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ

Принимается за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Расчет основных показателей демографической ситуации Октябрьского сельсовета проводился на основе метода трудового баланса, анализа, сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения поселения, которая к расчетному сроку составит 5662 человек.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие поселка Октябрьский и деревни Малеево связано с дальнейшим функционированием крупного учреждения ИК-42 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. Функционально посёлок будет связан с лесозаготовительной деятельностью, однако объемы лесозаготовок будут постепенно снижаться ввиду непрофильности функции лесозаготовок для ИК-42 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. Снижение объемов лесозаготовки и деревообработки учреждением МЮ РФ частично будет компенсировано созданием ряда средних и малых производств по заготовке и переработке древесины.

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в сельсовете должны являться:

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которые пожелают, и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Возможность сохранения существующей застройки определяется по генеральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих других факторов.

Техническое состояние жилищного фонда по селу, в общем, характеризуется как неудовлетворительное почти 70 % строений с большим процентом износа, свыше 60%.

По анализу показателей видно, что жилищный фонд находится в плохом техническом состоянии, а также некоторые строения размещено в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом состоянии, очень велик и большая часть его принадлежит частной форме собственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в основном без изменения типа и характера застройки.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд Октябрьского сельсовета должен составлять не менее 116,0 тыс. м2 на 2034 год.

5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Основной целью Программы социально-экономического развития Октябрьского сельсовета является создание комплекса условий для комфортной жизни населения, благоприятных условий для развития различных отраслей деятельности, непосредственно влияющих на привлекательность населенного пункта. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- определение возможных направлений развития, которые дадут импульс устойчивому экономическому развитию на основе анализа конкурентных преимуществ и ограничений, влияющих на социально-экономическое развитие села;

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет создания условий искоренения «скрытой безработицы»  и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы, сокращение отраслевой и территориальной дифференциации оплаты труда, используя механизм отраслевых территориальных соглашений и коллективных договоров;

- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории;

- разработка механизмов привлечения инвестиций в развитие экономической и социальной сферы;

- на основе роста экономики обеспечить рост налогового потенциала и повышения уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов.

6. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Успешная реализация Генерального плана Октябрьского сельсовета, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 6 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Таблица 6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Октябрьском сельсовете

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 24,34 | 25,73 | 27,10 | 28,49 | 29,86 | 39,11 |
| - населению | тыс. м3 | 21,42 | 22,64 | 23,85 | 25,07 | 26,28 | 34,36 |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 2,92 | 3,09 | 3,25 | 3,42 | 3,58 | 4,75 |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт.ч | 11987,99 | 12000,88 | 12013,76 | 12028,80 | 12043,84 | 12161,98 |
| Отпуск тепла- всего | Гкал | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 | 15040,51 |
| - в целях отопления | Гкал | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 | 14791,44 |
| - в целях ГВС | Гкал | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 | 249,073 |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,40 |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения

2.1.1 Институциональная структура

Функции по начислению и сбору средств за электроэнергию и жилищные услуги в Октябрьском сельсовете выполняет АО «Красноярскэнергосбыт», в соответствии с заключенным с Филиалом компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае агентским договором.

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

Территория Богучанского района соединена с энергосистемой двухцепной ЛЭП-110 кВ, проходящей вдоль железной дороги Решоты-Карабула и далее до подстанции "Богучаны". Вдоль левого берега реки Ангара от нее проходит ЛЭП-35 кВ Богучаны-Пинчуга-Манзя. Кроме того, от подстанции 110 кВ "Чунояр" отходит ЛЭП 35 кВ Чунояр-Леспромхоз-Осиновый мыс, ЛЭП -110 кВ «Богучаны-Гремучий», ПС «Гремучий –Шивеский» электроснабжение осуществляется по ВЛ-35 кВ.

2.1.3 Баланс мощности ресурса

Объем годового реализации электроэнергии (в соответствии с нормативным расчетом) составляет 11977,25 тыс. кВт.ч.

2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборами учета электрической энергии оборудовано 100 % потребителей.

2.1.5 Зоны действия источников ресурсов

На сегодняшний день обеспеченность системой электроэнергии в Октябрьском сельсовете составляет 100 %.

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Общее состояние системы электроснабжения сельсовета характеризуется как удовлетворительное. В Октябрьском сельсовете не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

2.1.7 Надежность работы системы

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

- отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

- значительный износ сетей электроснабжения.

2.1.8 Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

. отклонение напряжения от своего номинального значения;

. колебания напряжения от номинала;

. не синусоидальность напряжения;

. не симметрия напряжений;

. отклонение частоты от своего номинального значения;

. длительность провала напряжения;

. импульс напряжения;

. временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

. стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В;

. допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

. допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

. требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Качество электроснабжения потребителей Октябрьского сельсовета соответствует нормативным требованиям.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

При строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Таблица 7. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |
|  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 3,25 | 5,23 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 6,55 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |

| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пиковая зона | 4,28 | 8,11 |
|  | Полупиковая зона | 3,25 | 5,23 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 2,28 | 3,66 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 4,59 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,00 | 5,68 |
|  | Полупиковая зона | 2,28 | 3,66 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |

|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 2,28 | 3,66 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 4,59 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,00 | 5,68 |
|  | Полупиковая зона | 2,28 | 3,66 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |

|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 2,28 | 3,66 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 4,59 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,00 | 5,68 |
|  | Полупиковая зона | 2,28 | 3,66 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 2,28 | 3,66 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 4,59 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,00 | 5,68 |
|  | Полупиковая зона | 2,28 | 3,66 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |

| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунальнобытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 3,25 | 5,23 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 6,55 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,28 | 8,11 |
|  | Полупиковая зона | 3,25 | 5,23 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 2,28 | 3,66 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,63 | 4,59 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |

б

| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пиковая зона | 3,00 | 5,68 |
|  | Полупиковая зона | 2,28 | 3,66 |
|  | Ночная зона | 1,37 | 2,20 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 3,25 | 5,23 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 6,55 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,28 | 8,11 |
|  | Полупиковая зона | 3,25 | 5,23 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,25 | 5,23 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,76 | 6,55 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,28 | 8,11 |
|  | Полупиковая зона | 3,25 | 5,23 |
|  | Ночная зона | 1,95 | 3,14 |

2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Основные проблемы эксплуатации систем энергоснабжения Октябрьского сельсовета заключаются в значительном износе распределительных сетей и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

2.2 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Октябрьского сельсовета отсутствует.

2.3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3.1. Институциональная структура

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин  Октябрьском сельсовете производятся эксплуатируемым предприятием ГПКК «ЦРКК» в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год и заключаются в генеральной проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

Кроме того, в Октябрьском сельсовете расположена скважина №1 принадлежащая ОАО РЖД НГЧ 2.

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения

Скважина №1 расположена по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Больничная 3, является собственностью ОАО РЖД НГЧ 2. Скважина №1 глубиной 35 м. Техническое состояние – здание водобашни 1970 года постройки, высотой 25 метров в кирпичном исполнении, ёмкости 120 м³ - состояние удовлетворительное. Насосное оборудование в удовлетворительном состоянии. Иные данные отсутствуют.

Характеристика водозабора находящийся в эксплуатационной ответственности ГПКК «ЦРКК»:

Водозабор состоит из 2х действующих водозаборных скважин.

Водозаборная скважина No90 ул. Мира. Глубина скважины 106 м.

Водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего и среднего ордовика. Водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. Скважина находится в северной части поселка на ул. Мира. Удаленность водозабора от уреза воды р. Чуна составляет 2 км.

Скважина расположена в деревянном павильоне насосной станции размером 6×5 м. Дверь деревянная, закрывается на замок. Пол деревянный, крыша шиферная. Установлен насос ЭВЦ-6-10-80, имеется кран для отбора воды. Устье не герметизировано.

Вода из скважины поступает в накопительную емкость расположенной в здании, которое примыкает к павильону скважины. Далее по разводящей сети вода поступает на удовлетворение производственных (котельная и т.д.), хозяйственно-бытовых (для питья населения) и прочих нужд.

Накопительная емкость объемом 50 м3 находится в деревянном здании. Скважина работает в ручном режиме на запраку машин, в летний период в ёмкость. Средний водоотбор составляет 65 м3/сут.

Одиночной водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего и среднего ордовика. Водовмещающие породы представлены в основном песчаниками. Скважина находится в северной части поселка на ул. Советская, в 300 м восточнее скважины No516. Удаленность водозабора от уреза воды р. Чуна составляет 2 км.

Скважина расположена в деревянном павильоне насосной станции размером 2,5×2,5 м. Дверь деревянная, закрывается на замок. Пол земляной, крыша шиферная. Установлен насос ЭВЦ-6-6,3-125 на глубине 50 м, имеется кран для отбора воды, манометр и расходомер. Устье не герметизировано.

Вода из скважины поступает в накопительную емкость расположенной в здании, которое примыкает к павильону скважины. Далее по разводящей сети вода поступает на удовлетворение производственных (котельная и т.д.), хозяйственно-бытовых (для питья населения) и прочих нужд.

Накопительная емкость объемом 25 м3 находится в деревянном здании. Скважина работает в автоматическом режиме, круглогодично.

Средний водоотбор составляет 185 м3/сут.

Большинство водопроводных сетей в п. Октябрьский проложены подземным способом.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 50мм до 108мм, материал трубопровода – сталь, ПНД (полиэтиленовые трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

2.3.3.  Балансы мощности и ресурса

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды

| Статья баланса | Ед. изм. | В натуральном выражении |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды всего, в том числе | тыс.м3/год | 28580 |
| из поверхностных источников | тыс.м3/год | - |
| из подземных источников | тыс.м3/год | 28580 |
| Отпуск воды всего | тыс.м3/год | 28580 |
| Неучтенные расходы и потери воды | тыс.м3/год | 5610 |
| Население | тыс.м3/год | 20210 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 2760 |

2.3.4.  Доля поставки ресурса по приборам учета

Количество установленных приборов учета составляет 86%.

2.3.5.  Зоны действия источников ресурсов

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей поселка рекомендуются проектируемый водозабор и водозаборного сооружения No91. Предлагаемая территория размещения проектируемого водозабора находится восточнее деревни Малеево на берегу реки Чуна.

На территории, расположенной к восточнее от деревни Малеево предлагается проведение строительства скважин для обеспечения производительности водозабора в объеме 3,4 тыс.м3/сут. Водозаборная скважина No90, расположенная на территории поселка выключаются из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения после ввода в эксплуатацию водозабора на Южном участке. Водонапорные башни предлагается использовать для дальнейшей эксплуатации с проведением мероприятий по капитальному ремонту.

В качестве источников водоснабжения промышленных предприятий предлагаются существующие водозаборы подземных вод, расположенных на территории поселка и промышленных предприятий. Также для промышленных предприятий предлагается использовать воду реки Чуна.

Существующие скважины, расположенные на территории поселка, предлагается использовать для технических нужд: полив территории и приусадебных участков.

Водоснабжение жителей поселка и промышленных предприятий предлагается осуществлять по совмещенной системе хозяйственно-питьевой и технической.

Для питьевого водоснабжения необходимо проведение геологоразведочных работ по утверждению запасов подземных вод, пригодных по качеству и количеству для организации централизованного водоснабжения. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод».

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В поселке сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим поселковым водопроводным сетям.

2.3.6.  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию

В систему водоснабжения вода будет поступать от нового источника водоснабжения: Южный водозабор.

Запас воды рекомендуется хранить в существующих водонапорных башнях. На территории естественного склона, расположенного к северу от поселка Октябрьский, рекомендуется строительство нового резервуара чистой воды с использованием естественного возвышения. В результате размещения РЧВ на естественном возвышении появится возможность регулирования работы насосных станций в определенные часы суток для заполнения резервуара. В остальное время суток вода будет поступать потребителям самотеком, что позволит экономить электроэнергию.

2.3.7.  Надежность работы системы водоснабжения

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях водоснабжения. Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

2.3.8.   Качество поставляемого ресурса

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

На водозаборных сооружениях из подземных источников отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

2.3.9.  Воздействие на окружающую среду

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.3.10.  Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица 9. Тарифы за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
|  |  |  | 2023 год |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 106,23 |  |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 127,48 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 106,23 | 111,28 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 127,48 | 133,54 |
|  |  |  | 2025 год |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 111,58 | 115,74 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 133,54 | 138,89 |
|  |  |  | 2026 год |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 115,74 | 120,81 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 138,89 | 144,97 |
|  |  |  | 2027 год |  |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 120,81 | 126,97 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 144,97 | 152,36 |

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды, а так же необходимый объем для покрытия нужд потребителей.

2. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

3. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде районов поселения, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов.

4. Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 70 до 100 %).

5. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

6. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки.

2.4.  Анализ существующего состояния системы водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В поселке бытовые сточные воды собираются упрощенной системой канализации и подаются на очистку на ведомственные очистные сооружения ОАО «РЖД». Сведения о производительности очистных сооружений и возможности дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

Часть жителей используют уличные туалеты (надворные постройки).

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями  приводит  к  дополнительному  загрязнению  водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.  Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это  связано  с  необеспеченностью  населенных  пунктов  и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

2.5. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.5.1. Институциональная структура

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Октябрьского сельсовета осуществляет АО «КрасЭко» и КДТВ- СП ЦДТВ –филиал ОАО «РЖД».

Ресурсоснабжающая организация АО «КрасЭко» расположена по адресу: с. Богучаны ул. Ленина д.19 на обслуживании предприятия находится 1 котельная в п. Октябрьский Октябрьского сельсовета.

Ресурсоснабжающая организация «Красноярская Дирекция по тепловодоснабжению» расположена по адресу: г. Красноярск ул. Горького 6 на обслуживании предприятия находится 1 котельная в п. Октябрьский Октябрьского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

2.5.2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилой застройки на территории Октябрьского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 10

| Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 50 п. Октябрьского | КВ-0.5 Шах КВ-РК-1,0 КВм-1,25 | 3 | 2007г. 2007г. 2014г. | 2,6 | 0,9405 | АО «КрасЭко» |
| Котельная № 1 п. Октябрьский | ДКВР – 4-13 ДКВР – 4-13 | 2 | 1977г. 1977г. | 5,0/ 5,0 резерв | - | КДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |
| Всего: |  | 5 |  | 12,6/ 5,0 резерв | 0,9405 |  |

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 29364,98 Гкал/год.

2.5.3.  Балансы мощности и ресурса

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

Таблица 11

| Наименование котельной | Годовая выработка (мощность) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал/год) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная №50 п. Октябрьский Котельная №1 п. Октябрьский | 2235,64 12555,8 | 52,473 196,6 |  | 971,74 |
| Итого: | 14791,44 | 249,073 |  | 971,74 |

2.5.4.  Доля поставки ресурса по приборам учета

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

2.5.5.  Зоны действия источников ресурсов

Таблица 12

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
|  | Котельная №1 п. Октябрьский ул.Привокзальная 1 | ЭЧ-5; РЦС-2; ВЧДЭ-7; ПТО; ИП Яремич Е.М.; ИП Базырко И.А.; ИП Стасилевич Н.М. магазин №14; МКДОУ детский сад "Белочка" №62; Октябрьская врачебная амбулатория,; ИП Соболевский А.А.; магазин автозапчасти, столовая.; м-н « Луч»; Очистные сооружения; Насосная; КНС; Вокзал; Здание пост ЭЦ; Здание столярных мастерских; ОРС; Контора водоснабжения; Гараж водоснабжения; Здание водонапорной башни; База ОРС; Склад; Склад Овощной; Здание района электроснабжения №14; Дом отдыха лок. бригад; ; Гараж ст.Чунояр, Дом быта; Гараж; Гараж НГЧ-2; производственное; РММ; Контора; Дефектоскопия; Табельная; гостиница « Бомонд» Население (281аб.) | 6210,43 | 2384,2 | 3826,23 | КДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |
|  | Котельная №50 п. Октябрьский ул. Победы 21 А | Администрация Октябрьского сельсовета; Библиотека МУК Богучанская; Детский сад «Солнышко»; Дом культуры; Школа № 9; Почта; ИП Базырко И.А.; АО Сибирьтелеком ОАО; Симонова Н.Н.; ИП; Федоренко Т.Е; Отдел внутренних дел по Богучанскому району Кр.кр.; ФКУ ИК-42; Население (102 аб.) | 2233 | - | 2233 | АО «КрасЭко» |
| Всего |  | 383 | 8443,43 | 2384,2 | 6059,23 |  |

2.5.6.  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию

Таблица 13

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 50 п. Октябрьский | 2,6 | 2,47 | 2,6 |
| Котельная № 1 п. Октябрьский | 5,0/ 5,0 резерв | 4,47 | 5,0/ 5,0 резерв |
| Всего: | 12,6/ 5,0 резерв | 6,94 | 12,6/ 5,0 резерв |

2.5.7.  Надежность работы системы теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно-технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб, и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

2.5.8.   Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией;

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

2.5.9.  Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии работают на угле. Токсичность продуктов сгорания угля в 10-50 раз выше, чем природного газа. При увеличении доли угля в энергетическом балансе последует рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При сжигании топлива в атмосферный воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, окислы азота, газообразные и твердые соединения неполного сгорания топлива, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке.

С экологических позиций жидкое топливо является более «гигиеничным». При этом полностью отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значительные территории и не только исключает их из полезного использования, но и являются источником постоянных загрязнений атмосферы в районе котельной из-за уносов части золы ветрами. Кроме того, в продуктах сгорания жидких видов топлива отсутствует летучая зола.

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Октябрьского сельсовета отсутствует.

2.5.10.  Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица 14. Тарифы на тепловую энергию

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия |  | Тариф, установленный РЭК с 01.12.2022 по 31.12.2023 гг. (руб./Гкал) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
| 1. | АО «КрасЭко» |  |  |  | 2446,34 |  |  |
| 2. | КДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» | производственники | 1689,98 | 1757,58 |  | 1915,38 | - |
|  |  | население | 2027,98 | 2109,10 |  | 2298,46 | - |

## Сведения об плате за подключение (присоединение), а также структура себестоимости производства и транспорта ресурса отсутствуют.

## 2.6.  Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

## 2.6.1.  Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором АО «Автоспецбаза».

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории сельсовета утверждены Правила благоустройства территории Октябрьского сельсовета (Решение Октябрьского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 13.01.2020 г. №17/60).  Правила благоустройства территории  Октябрьского сельсовета  устанавливают требования в сфере благоустройства территории, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории Октябрьского сельсовета  (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В середины 2022 года в поселке Октябрьский и деревне Малеево начали вывозить мусор. В п. Октябрьском установили 80 контейнеров, в д. Малеево – 8. Пока ТКО вывозят на полигон расположенный в г. Кодинск.

Однако, Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, предусматривается строительство полигонов ТКО в с. Богучаны и д. Прилуки до конца 2025 года, тем самым предполагается что ТКО с территории Октябрьского сельсовета будут вывозиться и складироваться на одном из данных полигонов.

В перспективе, наибольшую опасность, как следствие хозяйственного освоения территории, будет представлять увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённого пункта свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.1.2021 г. №948-в утверждены единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей АО «Автоспецбаза» по Северной технологической зоне.

Таблица 15. Единые предельные тарифы на услуги по обращению с ТКО

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Ед. изм. | Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 1844,58 | 1918,36 | 2584,75 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./м3 | 2213,50 | 2302,03 |  |

2.6.2. Влияние на окружающую среду

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

- загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

- существенно снижает показатели жизни населения поселения.

2.6.3.  Расчет перспективных количеств образующихся отходов

Нормативный объем накопления ТКО от населения составляет 3,35 тыс. м3 за год.

2.6.4.  Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами

Правительством Красноярского края от 30.08.2018 г. №497-п утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018 - 2035 годы, целью которой является снижение негативного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края. В соответствии с Региональной программой, Богучанский район, в котором расположен Октябрьский сельсовет отнесен к Северной территории – технологическая зона деятельности оператора по обращению с ТКО.

2.6.5.  Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и транспортирование отходов на полигон ТКО;

- обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.

Также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельсовета:

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- проведение в школе сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Важнейшей задачей является обработка отходов перед их захоронением или обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигоны ТКО.

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их утилизации, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Ветеринарными правилами определён порядок перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626).

Ветеринарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Очистка населённого пункта от коммунальных и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития поселения

Генеральным планом  поселка Октябрьский предлагается:

Учреждения образования:

-  реконструкция детских садов с доведением их вместимости до нормативной (суммарно до 340 мест);

Учреждения культуры:

- реконструкция (ремонт) культурно-досугового центра современного типа, включающего многофункциональный зал на 140 человек (с возможностью организации кинопросмотров), информационный центр с возможностью выхода в Интернет и библиотеку;

Предприятия торговли и общественного питания:

-  строительство двух современных магазинов типа «минимаркет» площадью по 400 квадратных метров каждый, с пристроенными помещениями под функции аптеки, отделения банка, отделения почты и т.д.;

- организация учреждений общественного питания общей площадью 150 квадратных метров.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- строительство автовокзала.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Водоснабжение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого ресурса;

- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;

б) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Теплоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы теплоснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов тепловых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивается по критериям:

а) Водоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с (литр в секунду);

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения, аварийность, износ.

б) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества тепло (Гкал) от существующего источника тепловой энергии;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов тепловых сетей.

Прогноз спроса на коммунальные услуги по годам до 2034 года выполнен на основании прогнозных данных представлен в таблице 6.

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы.

Таблица 16

| №п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системы электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 3 | Теплоснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельные нормативы потребления |

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Октябрьского сельсовета и в целом по Российской Федерации, разделены на три группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

3. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства

Электроснабжение

Строительство новых трансформаторных ПС на территории поселка

Теплоснабжение

- реконструкция и замена ветхих участков Т/С.

Водоснабжение

- капитальный ремонт здания водозаборного сооружения №91 (ул. Советская);

- прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД

4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, тепло-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Электроснабжение

Основные мероприятия:

- повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Теплоснабжение

- оборудование здания котельной №50 молниезащитой;

- оборудование здания котельной №50 приточно–вытяжной вентиляцией;

- оборудование здания котельной №50  аварийным освещением;

- разработка проекта санитарно–защитной зоны котельной №50;

- ремонт здания котельной №50;

- оборудование  котельной №50 узлом учета тепловой энергии;

- обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов на котельной №50;

- замена котлоагрегатов в котельной №50;

- ремонт кровли здания котельной №50.

Водоснабжение

- разведка, бурение и обустройство скважины;

- строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №90 (ул. Северная) и №91 (ул. Советская).

4.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-, водоснабжение

Теплоснабжение

- проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на котельных.

Электроснабжение

- провести мероприятия по реконструкции и капитального ремонта системы электроснабжения;

- оптимизация режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- ввод в работу энергосберегающего оборудования;

- совершенствование расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- уточнение расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- выявление, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- совершенствование организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Водоснабжение

- оснащение потребителей приборами учета водопотребления на вводах в здания;

- установка приборов учета воды в колодцах на водоводах;

- установка индивидуальных приборов учета.

4.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельсовета

- Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР);

- Строительство самотечных линий канализации села из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91;

- Строительство напорных линий канализации из труб ПВХ;

- Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.

4.6. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Богучанском районе Постановлением Администрации Богучарского района Красноярского края от 10.11.2023 г. №1137-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Анализ потребления энергетических ресурсов в Богучанском районе показывает, что за последние годы произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наблюдается значительный прирост потребления электроэнергии в бытовом секторе и промышленности.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Значительная доля расходов муниципальных бюджетов приходится на энергопотребление.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию опережает уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета района на энергообеспечение жилых домов, учреждений муниципальной бюджетной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

В целом показатели энергопотребления в районе отражают общую тенденцию, сложившуюся в целом на территории Российской Федерации.

Энергосбережение в районе можно обеспечить только программно-целевым путем, в рамках которого необходимо реализовать мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики района.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов реализуемых на территории Октябрьского сельсовета Богучанского района отражен в таблице 17.

Таблица 17. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Октябрьского сельсовета

| Наименование программы, подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | очередной финансовый год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 | Итого на период 2023-2025гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ "Октябрьская СОШ" (здание гаража) | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0702 | 0340080000 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Организация учета тепловой энергии, установка 1 прибора учета тепловой энергии в 2025 году |
| МКДОУ д\с "Солнышко" п.Октябрьский | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0701 | 0340080001 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Организация учета тепловой энергии, установка1 приборов учета тепловой энергии в 2024 году |
| МБУК БМ РДК "Янтарь" СДК п.Октябрьский | МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 856 | 0801 | 0340080000 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Организация учета тепловой энергии, установка 1 прибора учета тепловой энергии в 2025 году |

4.7. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом

4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

- Действующие тарифы в Октябрьском сельсовете на услуги по передаче электрической энергии отражены в таблице 7.

4.7.2. Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

- Действующие тарифы в Октябрьском сельсовете на услуги по передаче тепловой  энергии отражены в таблице 14.

4.7.3. Действующие тарифы на услуги по водоснабжению

- Действующие тарифы в Октябрьском сельсовете на услуги по потреблению холодной воды отражены в таблице 9.

4.7.4. Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО

- Действующие тарифы в Октябрьском сельсовете на услуги по сбору и вывозу ТКО отражены в таблице 15.

4.8. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги – не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – до 15 %.

Согласно расчетным данным, в Октябрьском сельсовете плата за коммунальные услуги по всем критериям доступна для населения на весь период действия Программы.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6 % (общая численность населения Октябрьского сельсовета – 5576 чел.) – 335 человек.

- среднедушевые доходы населения в Октябрьском сельсовете по состоянию на 01.12.2023г.– нет данных

Средний доход населения в Октябрьском сельсовете по состоянию на 01.12.2023г. – нет данных

- величина прожиточного минимума на 2023 год в целом на душу населения – 22042 рублей, для трудоспособного населения – 24025 рубля, для пенсионеров (в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») – 18956 руб., для детей – 22989 руб., для РСД – 13288 руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6 %, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2023 г.  – 80%, предусматривается повышение показателя до 85 % к концу действия Программы.

V.  ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №1

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разведка, бурение и обустройство скважины | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 28693,5 | 2024-2028 | Схема водоснабжения Октябрьского сельсовета | Плата за подключение |
| 2 | Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН, автоматизация режима работы. | 16 238 | 2024-2028 |  |  |
| 3 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборного сооружения №90 (ул. Северная) и №91 (ул. Советская). | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН, автоматизация режима работы. | 6122,60 | 2024-2028 |  |  |
| 4 | Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | Реальный учет поднятой и реализованной воды | 1049,95 | 2024-2028 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания водозаборного сооружения №91 (ул. Советская). | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 9116,8 | 2024-2028 |  |  |
| 6 | Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 6604,22 | 2024-2028 |  |  |
|  | Итого |  | 67825,27 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №2

Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению

| № пп | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) | Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод | 17102,80 | 2024-2028 | Схема водоотведения Октябрьского сельсовета | Плата за подключение |
| 2 | Строительство самотечных линий канализации села из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91 | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 6657,71 | 2024-2028 |  |  |
| 3 | Строительство напорных линий канализации из труб ПВХ | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 2219,78 | 2024-2028 |  |  |
| 4 | Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения | Реальный учет принятых стоков. Диспетчеризация и автоматизация работы очистных сооружений. | 179 | 2024-2028 |  |  |
|  | Итого |  | 26159,11 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство новых трансформаторных ПС на территории поселка | - | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2024-2034 | Генеральный план | внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Октябрьская» к ГРПБ п. Октябрьский |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2024-2030 | СТП Богучанского района | внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению тепловых источников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование здания котельной №50 молниезащитой | - | 200,0 | 2024-2040 | Схема теплоснабжения Октябрьского сельсовета | внебюджетные источники, средства теплоснабжающей организации |
| 2 | Оборудование здания котельной №50 приточно–вытяжной вентиляцией | - | 800,00 | 2024-2040 |  |  |
| 3 | Оборудование здания котельной №50 аварийным освещением | - | 500,00 | 2024-2040 |  |  |
| 4 | Разработка проекта санитарно–защитной зоны котельной №50 | - | 100,00 | 2024-2040 |  |  |
| 5 | Ремонт здания котельной №50 | - | 394,00 | 2024-2040 |  |  |
| 6 | Оборудование котельной №50 узлом учета тепловой энергии | - | 500,00 | 2024-2040 |  |  |
| 7 | Обустройство места для временного хранения золошлаковых отходов на котельной №50 | - | 2700,00 | 2024-2040 |  |  |
| 8 | Замена котлоагрегатов в котельной №50 | - | 2500,00 | 2024-2040 |  |  |
| 9 | Ремонт кровли здания котельной №50 | - | 125,00 | 2024-2040 |  |  |
| Затраты по реконструкции, модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей котельной №50 протяженностью 2233 м.п. из них: | 2233 м.п. | 63000,00 | 2024-2040 | Схема теплоснабжения Октябрьского сельсовета | внебюджетные источники, средства теплоснабжающей организации |
| 11 | в т.ч. замена участка сети тепло-, водоснабжения по ул. Пионерская, 332 м.п. | 332 м.п. | 564,40 | 2024-2040 |  |  |
|  | Итого |  | 71383,40 |  |  |  |

VI. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Источники инвестиций

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование:

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального, краевого, районного и местного бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование:

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Октябрьского сельсовета (в части водоснабжения) или (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

Реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Министерства тарифной политики Красноярского края по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

мониторинг и анализ реализации Программы;

осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Управление программой

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Октябрьского сельсовета.

Администрация Октябрьского сельсовета:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Октябрьского сельсовета, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электроснабжения и в сфере обращения ТКО.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Октябрьского сельсовета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельсовета Богучанского района Красноярского края до 2034 г. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями Октябрьского сельсовета;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельсовета;

- принятие инвестиционных Программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики Октябрьского сельсовета в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств районного, краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельсовета;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Октябрьского сельсовета;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.